ELECTRODOMUS — Documentation interne

Accompagner un cycle de pyrolyse — gamme FR

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-FR-01_Pyrolyse

# Objet

Guider le client avant, pendant et après une pyrolyse, et traiter les inquiétudes courantes (odeurs, fumée, porte verrouillée).

# Modèles concernés

FR-700, FR-750, FR-800, FR-850 (les FR-600 et FR-650 ne sont pas équipés de la pyrolyse).

# Avant le cycle

Faire retirer tous les accessoires : grilles, plaques, lèchefrite, gradins latéraux amovibles, et la sonde de cuisson sur FR-850.

Faire enlever les débordements importants à l'éponge : moins de résidus = moins de fumée.

Recommander d'aérer la cuisine et d'éloigner les animaux, en particulier les oiseaux, sensibles aux fumées.

Choisir la durée : Pyro Eco 1 h 30 (encrassement léger) ou Pyro 2 h (encrassement normal).

# Pendant et après

Porte verrouillée : comportement normal dès 300 °C, déverrouillage automatique après refroidissement (30 à 45 min après la fin). Ne jamais forcer la porte.

Légère odeur et voile de fumée aux premières pyrolyses : normal. Fumée épaisse : faire arrêter le cycle, four trop encrassé — nettoyer le plus gros à froid puis relancer.

Code E05 pendant la pyrolyse : défaut de verrouillage — faire attendre le refroidissement complet et relancer ; si le code persiste, planifier une intervention (verrou pyrolyse).

Après refroidissement : faire essuyer les cendres avec une éponge humide, remonter les accessoires.

# Points d'attention

Un client qui signale un code E10 en voulant lancer une pyrolyse doit être arrêté immédiatement : ventilateur de refroidissement en défaut, le four ne doit plus être utilisé jusqu'à l'intervention (voir manuel, chapitre Codes erreur).

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.