ELECTRODOMUS — Documentation interne

Le four ne chauffe pas ou cuit mal — diagnostic téléphonique gamme FR

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-FR-02_Four_ne_chauffe_pas

# Objet

Écarter les causes non techniques (réglages, horloge, mode démo) avant de planifier une intervention pour un défaut de chauffe.

# Modèles concernés

Tous les modèles FR.

# Vérifications dans l'ordre

Affichage éteint : vérifier le disjoncteur du circuit four (16 A dédié). Un four sur circuit partagé disjoncte à la mise en chauffe.

Horloge clignotante après coupure de courant : l'appareil refuse de chauffer tant que l'heure n'est pas réglée — faire régler l'heure.

Mode démonstration (affichage actif, aucune chauffe) : maintenir la touche Retour 5 secondes pour le désactiver.

Cuisson inégale : vérifier le niveau de gradin utilisé, l'aplomb du four et la fréquence d'ouverture de porte en cuisson.

Un seul mode en panne (ex. gril seul) : élément dédié en cause — planifier une intervention en précisant le mode défaillant.

Code erreur affiché : se reporter au tableau des codes du modèle concerné et appliquer la conduite indiquée.

# Points d'attention

Faire préciser systématiquement le modèle exact (étiquette sur le montant gauche, porte ouverte) : les codes erreur des fours FR n'ont pas la même signification que ceux des autres gammes Electrodomus.

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.