ELECTRODOMUS — Documentation interne

Traces blanches ou voile sur les verres — gamme LV

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-LV-01_Traces_blanches_verres

# Objet

Traiter la réclamation la plus fréquente sur lave-vaisselle : verres marqués en sortie de cycle. Distinguer dépôt calcaire (traces blanches, s'enlève au vinaigre sur le verre sorti de l'appareil) et corrosion du verre (voile irisé irréversible).

# Modèles concernés

Tous les modèles LV.

# Étape 1 — Qualifier le dépôt

Faire tremper un verre marqué 5 minutes dans du vinaigre blanc (hors de l'appareil) : si les traces partent, c'est du calcaire → étape 2. Si le voile persiste, c'est une corrosion du verre → étape 3.

# Étape 2 — Dépôt calcaire

Faire vérifier le voyant sel et recharger si besoin (sel régénérant uniquement).

Faire contrôler le réglage de l'adoucisseur (H1 à H6) par rapport à la dureté réelle de la commune (manuel, chapitre 4.1).

Faire augmenter le dosage de liquide de rinçage d'un cran.

Proposer un cycle Intensif à vide avec nettoyant machine NM-100 pour détartrer les circuits.

# Étape 3 — Corrosion du verre

Expliquer que la corrosion du verre est irréversible et n'est pas un défaut de l'appareil (verres non adaptés au lave-vaisselle, eau très douce, températures élevées répétées).

Conseiller : programme Verres 40 °C, réglage adoucisseur non surdimensionné, dosage de rinçage réduit.

Aucune prise en charge garantie sur la verrerie.

# Points d'attention

Si le client utilise des tablettes tout-en-un en eau très dure (> 30 °f), rappeler que l'appoint de sel et de liquide de rinçage reste nécessaire malgré le marketing « tout-en-un ».

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.