ELECTRODOMUS — Documentation interne

Fuite au sol et code E15 (sécurité anti-fuite) — gamme LV

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-LV-02_Fuite_E15

# Objet

Sécuriser la situation puis qualifier l'origine d'une fuite. Le code E15 signale de l'eau dans le socle : l'appareil se met en sécurité et vidange en continu.

# Modèles concernés

Tous les modèles LV (le déclenchement AquaStop au robinet ne concerne que LV-200 à LV-350).

# Étape 1 — Sécuriser

Faire fermer immédiatement le robinet d'arrivée d'eau.

Ne PAS faire relancer de cycle : tant que le flotteur du socle détecte l'eau, l'appareil repartira en défaut.

Faire éponger l'eau visible au sol et vérifier l'origine apparente (avant/arrière, raccord, porte).

# Étape 2 — Qualifier

Fuite au raccord du robinet : faire resserrer à la main ; si le tuyau est équipé d'un boîtier AquaStop dont l'indicateur est passé au rouge, planifier une intervention (boîtier déclenché, dispositif couvert par la garantie spécifique — voir fiche de garantie gamme LV).

Fuite en façade pendant le cycle : joint bas de porte encrassé ou surdosage de détergent moussant → faire nettoyer le joint, vérifier les produits utilisés.

Code E15 sans fuite visible : eau dans le socle, intervention nécessaire (recherche de fuite interne, séchage du socle, contrôle du flotteur).

# Étape 3 — Planifier si besoin

Pour toute intervention : noter modèle, numéro de série (chant de la porte), code affiché, et si l'indicateur AquaStop est rouge.

Préciser au client de laisser le robinet fermé jusqu'au passage du technicien.

# Points d'attention

Un E15 n'est jamais « à ignorer » : même si l'appareil semble refonctionner après séchage spontané, la cause de la présence d'eau dans le socle doit être identifiée.

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.