ELECTRODOMUS — Documentation interne

Vaisselle mal lavée — diagnostic téléphonique gamme LV

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-LV-03_Vaisselle_mal_lavee

# Objet

Dérouler l'arbre de diagnostic des résultats de lavage décevants avant toute planification d'intervention : neuf cas sur dix se résolvent au téléphone.

# Modèles concernés

Tous les modèles LV.

# Vérifications dans l'ordre

Rotation des bras : faire tourner les deux bras à la main, appareil chargé. Un ustensile haut ou un plat débordant bloque fréquemment le bras inférieur.

Buses : faire contrôler et déboucher les buses des bras (cure-dent) — manuel, chapitre 8.2.

Filtres : faire démonter et rincer l'ensemble de filtration (hebdomadaire en usage normal).

Chargement : rappeler les règles du chapitre 6 du manuel (pas de superposition, ouvertures vers le bas, assiettes face au jet).

Programme : vaisselle grasse ou séchée → Intensif 70 °C ; le programme Rapide 30 min est réservé à la vaisselle fraîche peu sale.

Détergent : vérifier date de péremption des tablettes (elles s'humidifient) et fermeture du volet doseur jusqu'au clic.

Si tout est conforme et le résultat toujours défaillant sur cycle Intensif : planifier une intervention (pression de cyclage, répartiteur).

# Points d'attention

Si le défaut ne touche que le panier supérieur : orienter d'emblée vers bras supérieur (buses, clip de fixation) et vérifier que la demi-charge n'est pas activée sur le seul panier inférieur.

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.