ELECTRODOMUS — Documentation interne

Diagnostic d'un problème de vidange (codes E20 et E23)

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-WX-02_Diagnostic_vidange

# Objet

Qualifier au téléphone un défaut de vidange sur lave-linge WX et distinguer un simple filtre encrassé (résolution client) d'une panne de pompe (intervention technicien).

# Modèles concernés

Tous les modèles WX. L'accès au filtre diffère selon le modèle : voir PROC-WX-03.

# Étape 1 — Qualifier le code

E20 (vidange trop lente) : dans 8 cas sur 10, filtre de vidange encrassé. Passer à l'étape 2.

E23 (défaut de la pompe de vidange) : faire d'abord l'étape 2, puis faire relancer un programme Vidange seule.

Si E23 réapparaît après nettoyage du filtre : planifier une intervention technicien (contrôle pompe, pièce 44-2050). Ne pas insister avec d'autres cycles.

# Étape 2 — Faire nettoyer le filtre

Identifier le modèle exact du client (étiquette sur le pourtour du hublot).

Dérouler la procédure PROC-WX-03 correspondant au type d'accès du modèle.

Faire vérifier également le tuyau d'évacuation : ni plié, ni enfoncé de plus de 15 cm dans la conduite, crosse entre 60 cm et 1 m de hauteur.

# Points d'attention

Un code E23 sur un lave-vaisselle LV n'a pas la même signification (sonde de température) : toujours confirmer le type d'appareil et le modèle avant de dérouler cette procédure.

Si le client décrit de l'eau stagnante ET une odeur de brûlé, ne pas faire relancer de cycle : intervention directe.

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.