ELECTRODOMUS — Documentation interne

Nettoyage du filtre de vidange — gamme WX

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-WX-03_Nettoyage_filtre_vidange

# Objet

Guider pas à pas le client dans le nettoyage du filtre de vidange. Attention : deux types d'accès coexistent dans la gamme, y compris entre modèles proches.

# Modèles concernés

Tous les modèles WX. WX-300, WX-350 et WX-400 : accès par plinthe démontable. WX-450, WX-500 et WX-550 : accès par trappe frontale sans outil.

# Modèles à plinthe démontable (WX-300, WX-350, WX-400)

Faire préparer un tournevis plat, une serpillière et un récipient plat.

Faire déclipper la plinthe inférieure en insérant le tournevis dans les deux encoches latérales.

Faire dévisser le filtre lentement d'un quart de tour pour laisser l'eau s'écouler, puis le retirer complètement.

Faire rincer le filtre à l'eau claire et vérifier l'absence de corps étrangers (pièces, boutons) dans le logement.

Faire revisser à fond et réenclencher la plinthe.

# Modèles à trappe frontale (WX-450, WX-500, WX-550)

Faire ouvrir la trappe en bas à droite de la façade par simple pression sur son bord gauche — aucun outil.

Faire tirer le tuyau de vidange de secours, retirer son bouchon et vider l'eau dans un récipient plat.

Faire dévisser le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le rincer à l'eau claire.

Faire revisser le filtre à fond, reboucher le tuyau de secours et refermer la trappe.

# Points d'attention

Le WX-400 et le WX-450 sont souvent confondus par les clients (mêmes capacité et essorage) : leur accès filtre est pourtant différent. Toujours faire lire la référence exacte sur l'étiquette du hublot.

Un filtre mal revissé provoque une fuite au sol dès le cycle suivant : faire visser « à fond, sans forcer ».

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.