ELECTRODOMUS — Documentation interne

Vibrations excessives et brides de transport

Procédure SAV — usage interne conseillers niveau 1

Réf. : PROC-WX-04_Brides_transport

# Objet

Traiter les appels pour vibrations ou déplacements de l'appareil, cause fréquente en première installation. Écarter un balourd (code E31) avant toute autre hypothèse.

# Modèles concernés

Tous les modèles WX.

# Déroulé de l'appel

Si le code E31 est affiché : faire répartir le linge dans le tambour et rappeler qu'une pièce lourde seule (couette, tapis de bain) provoque un balourd. Relancer.

Si l'appareil a moins d'un mois : vérifier que les 4 brides de transport arrière ont bien été retirées à l'installation (clé de 10). C'est la cause n°1 de vibrations sur appareil neuf.

Faire contrôler la mise à niveau des 4 pieds avec un niveau à bulle.

Vérifier le sol : un plancher souple amplifie les vibrations ; proposer un tapis anti-vibration (réf. accessoire TAV-60).

Si les vibrations persistent à vide, brides retirées et appareil de niveau : planifier une intervention (amortisseurs, capteur de balourd).

# Points d'attention

Un appareil utilisé avec ses brides de transport subit des dommages non couverts par la garantie : le mentionner au client avec tact.

Rédaction : cellule support technique — validation : responsable SAV. Toute mise à jour de cette procédure est notifiée par bulletin technique.